Mecânica dos Sólidos - Equilíbrio em Duas Dimensões

O

r

B

C

A

Exercício (baseado no Problema 4.60 do livro texto - Beer & Johnston): Uma haste delgada de comprimento ηr e peso P está presa a um cursor em B e apoiada em um cilindro de raio r. Sabendo-se que o cursor pode se deslocar livremente ao longo de sua guia vertical, determine o valor de θ correspondente ao equilíbrio. Despreze o atrito.

1a Estratégia de Solução (aplicação direta das equações de equilíbrio)

RB

RC

P

d

Construção do diagrama de corpo livre da barra AB

Considerações:

- Em sendo a barra AB uniforme, a resultante do seu peso é concentrada no comprimento médio da barra;

- Apesar de haver uma articulação conectando a barra AB e o cursor B, a reação introduzida nesse ponto é só horizontal, pois foi dito que o cursor poderia deslocar livremente ao longo de sua guia vertical;

- No ponto C, a única componente de reação existente é uma perpendicular à região de contato entre a barra e o cilindro, pois foi dito para desprezar o atrito. A linha de ação dessa reação é radial.

O

C

B

r

d

A distância d entre o ponto de aplicação da reação RC e o ponto B pode ser determinada estudando o triângulo retângulo OBC.

tgθ=BCOC=dr⇒d=rtgθ

- Aplicação das equações de equilíbrio

(→)   FH=0∴−RCsenθ+RB=0(↑)     FV=0∴RCcosθ−P=0(     )   MB=0∴Pηr2cosθ−RCd=0

Explicitando RC da segunda equação e substituindo na terceira equação, conclui-se que o ângulo correspondente ao equilíbrio do sistema é o que satisfaz a seguinte equação transcendental

η2cos3θ−senθ=0

Definindo-se alguns valores de η e aplicando um algoritmo de determinação de zeros de função, a exemplo do método da bisseção, podemos construir a seguinte tabela:

| η | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ (em graus) | 22,97 | 34,31 | 40,74 | 45,00 | 48,11 |

De posse do ângulo correspondente ao equilíbrio, podemos retornar as duas primeiras equações de equilíbrio para determinar os valores das reações RB e RC.

2a Estratégia de Solução (imposição da condição necessária para o equilíbrio de um corpo submetido a três forças)

Como a barra AB está submetida a três forças, a condição necessária ao equilíbrio é que as linhas de ação das forças atuantes sejam concorrentes. Neste instante, a resolução do problema passa apenas por considerações geométricas.

Linhas de ação das três forças envolvidas no problema.

O

r

B

C

A

E

D

DC=CEtgθ=BCtgθ ,  mas   CE=BE−BC⇒BE−BC=BCtg2θBE=ηr2⇒ηr2=BC1+tg2θ ,  mas   BC=rtgθ⇒ηr2=rtgθ1+tg2θ∴η2=1+tg2θtgθque após simples manipulações chega-se em  η2cos3θ−senθ=0  (solução já discutida).