Mecânica dos Sólidos - Equilíbrio em Duas Dimensões

O

B

A

Exercício (baseado no Problema 4.61 do livro texto - Beer & Johnston): Uma haste uniforme AB, de comprimento ηr e peso P, apóia-se no interior de uma calota hemisférica de raio R, como ilustrado. Desprezando o atrito, determine o ângulo θ correspondente ao equilíbrio.

1a Estratégia de Solução (aplicação direta das equações de equilíbrio)

- Construção do diagrama de corpo livre da barra AB

O

B

A

P

RC

RA

C

O

r

r

Considerações:

- Em sendo a barra AB uniforme, a resultante do seu peso é concentrada no comprimento médio da barra;

- Nos pontos A e C, as únicas componentes de reação existentes são perpendiculares às regiões de contato entre a barra e o aparato, pois foi dito para desprezar o atrito. As linhas de ação dessas reações são, respectivamente, radial e perpendicular à barra.

- A distância d entre o ponto de aplicação da reação RC e o ponto A pode ser determinada aplicando a lei dos cossenos ao triângulo isósceles OAC.

O

C

d

r

r

A

AC2=OA2+OC2−2.OA.OC.cos180o−2θd2=r2+r2−2.r.r.−cos(2θ)d2=2r21+cos(2θ)d2=2r21+cos2θ−sen2θd2=2r22cos2θ∴d=2rcosθ

- Aplicação das equações de equilíbrio

(→)   FH=0∴RAcos(2θ)−RCsenθ=0(↑)     FV=0∴RAsen(2θ)−P+RCcosθ=0(     )   MA=0∴−Pηr2cosθ+RCd=0

Manipulando as equações acima, conclui-se que o ângulo correspondente ao equilíbrio do sistema é dado por

θ=arccosη+η2+12816

Definindo-se alguns valores de η, podemos construir a seguinte tabela:

| η | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ (em graus) | 32,53 | 23,21 | 0,00 |

De posse do ângulo correspondente ao equilíbrio, podemos determinar os valores das reações RA e RC.

2a Estratégia de Solução (imposição da condição necessária para o equilíbrio de um corpo submetido a três forças)

Como a barra AB está submetida a três forças, a condição necessária ao equilíbrio é que as linhas de ação das forças atuantes sejam concorrentes. Neste instante, a resolução do problema passa apenas por considerações geométricas.

O

B

A

C

E

D

Linhas de ação das três forças envolvidas no problema.

CD=CEtgθ=ACtgθ ,  mas   CE=AC−AE⇒AC−AE=ACtg2θAE=ηr2⇒AC1−tg2θ=ηr2 ,  mas   AC=2rcosθ⇒cosθ1−tg2θ=η4∴2cos2θ−η4cosθ−1=0 ,  cuja solução nos leva ao valor de θ apresentado anteriormente.