TRELIÇAS - ExeMPLO

1tf

1tf

A

B

C

D

E

2m

2m

2m

HB

VA

HA

O D.C.L. foi esboçado sobre o modelo de cálculo.

Modelo de cálculo: Treliça de cobertura em "balanço".

Cálculo das reações de apoio:

FH=0  (→)     ∴   HA+HB=0FV=0  (↑)      ∴VA−1−1=0   ⇒   VA=2tfM(A)=0  (   )  ∴HB⋅2−1⋅2−1⋅4=0⇒   HB=3tf  ⇒   HA=−3tf

Cálculo dos esforços internos solicitantes:

Método do equilíbrio dos nós: construir os diagramas de corpo livre dos nós da treliça, estabelecendo as equações de equilíbrio de forças nas direções horizontal e vertical. Para facilitar a determinação dos esforços normais nas barras, deve-se avançar no processo de cálculo a partir de nós que apresentem duas incógnitas de esforço normal.

HB=3tf

NAB=?

NBD=?

B

HA=-3tf

NAB=0

NAC=?

A

VA=2tf

NAD=?

NAC=1tf

NCD=?

C

NCE=?

1tf

NDE=?

E

NCE=1,41tf

1tf

O equilíbrio do nó D pode ser aplicado como verificação da consistência dos resultados.

Diagramas dos esforços internos solicitantes:

D.E.N.

(tf)

-2

0

1,41

-3

2,83

1

-1